#### PRÁCTICA 8

MODELADO CARTOGRÁFICO

Ejercicio final

Martes 7 de Octubre, de 18,30 a 20,00 y miércoles 8 de Octubre, de 16,30 a 20,00

Total: 4,30 horas

##### Profesor: Jesús Martínez

### Capas de partida

# Objetivo

Localizar en la hoja de Torrelaguna la parcela adecuada para instalar en ella una planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos y una depuradora. Según la ley vigente y las preferencias de las autoridades de la zona se imponen los siguientes requisitos y restricciones:

## Requisitos

- Deben estar situadas sobre suelos rocosos, para evitar infiltraciones

- Deben ser zonas de vegetación natural con poco valor paisajístico y ecológico, y donde no haya que eliminar vegetación arbolada y arbustiva. En concreto deben ser pastizales.

- Por supuesto estarán en zonas no protegidas.

- Con el fin de evitar la necesidad de construir nuevas dotaciones de comunicaciones, los terrenos deberán estar próximos a las carreteras existentes: a 1000 metros máximo de las Autopistas y Nacionales, a 600 metros máximo de las comarcales y a 300 metros máximo de las locales.

# Restricciones

- Las nuevas parcelas no pueden estar dentro de la franja de protección de corrientes o superficies de agua, que se establece de la siguiente forma:

  - Hasta 150 metros de las corrientes de agua

  - Hasta 1000 metros de los embalses (que en esta zona se utilizan para abastecimiento urbano)

- No deben estar a menos de 1000 metros de las áreas urbanizadas.

# Criterio de selección de las parcelas candidatas

- De las parcelas obtenidas tras aplicar todas estas condiciones se seleccionarán solamente aquellas que tengan una extensión mínima de 10 ha.

- Entre las candidatas mayores de 10 ha. la propuesta que presentaremos a las autoridades será la de la parcela que esté más alejada de las depuradoras existentes en la zona, con el objetivo de repartir geográficamente mejor la atención de este servicio.

- Indicar: ¿Qué superficie tiene esta parcela? ¿en qué municipio se encuentra?, ¿Cuál es el núcleo de población más cercano a la parcela propuesta? (para esto último utilizar la herramienta measure y la capa “núcleos”)

# Presentación de los resultados

- Elaborar un modelo cartográfico (e.d. un diagrama de flujos) que explique esquemáticamente las capas utilizadas y los procesos realizados para alcanzar a la solución

- Elaborar un composición cartográfica que muestre la situación de las parcelas candidatas de más de 10 ha en un color, y la parcela seleccionada (la más alejada de las depuradoras) con otro color. Incluir en el mapa las vías de comunicación con una simbología diferenciada según su categoría, las zonas urbanas (utilizar la capa “urbano”), las depuradoras y los límites municipales. Puede incluirse en la composición un recuadro con un zoom detallado sobre la parcela propuesta.

Nota: Los resultados pueden presentarse en formato digital (fichero word o powerpoint) o en papel. El layout (o mapa) se puede exportar a formato imagen (jpg, emf, bmp, tiff, etc) desde el menú File/Export Map...