Nombre del Alumno: ____________________________________________________

#### Módulo de Cartografía

- Señala la afirmación incorrecta:

A - La tecnología que más adecuadamente maneja la información geográfica es la cartografía

B - En la información geográfica, los objetos y fenómenos de interés presentan una localización en el espacio

C - La información geográfica puede ser explotada según su localización

- Señala el evento que no afectó al desarrollo y evolución de la cartografía:

A - La invención de la imprenta

B -  El cálculo de la latitud

C - La I Guerra Mundial

D - La Revolución Digital

- Rellena los cuadros del diagrama simplificando las etapas del razonamiento cartográfico (utiliza la tabla de respuestas):

A		      B			 C		       D			 E

- La diferencia entre mapa y plano reside en el tipo de información que incluyen

A - Verdadero

B -  Falso

- Una carta de navegación debe realizarse en proyección

A - Equivalente

B -  Equidistante

C -  Conforme

- Un mapa con datos de población por países debe realizarse en proyección

A - Equivalente

B -  Equidistante

C -  Conforme

- Un mapa de España con datos de PIB por provincias debe realizarse en proyección

A - Equivalente

B -  Equidistante

C -  Conforme

- Un término municipal con una superficie de 25 cm2 sobre un mapa de escala 1:50.000, ¿Qué superficie, en km2, tiene en la realidad?

A -  1,25 km2				D - 62,5 km2

B - 6,25 km2				E - 125 km2

C - 12,5 km2  				F - 625 km2

- Un término municipal con una superficie real de 17 km2, ¿cuántos cm2 ocupará sobre un mapa 1:25,000?

A - 2,72 cm2				D - 42,5 cm2

B - 4,25 cm2				E - 272 cm2

C - 27,2 cm2  				F - 425 cm2

- ¿Qué superficie real mínima debe tener el elemento más pequeño a incluir en un mapa de escala 1:50,000?

A - 62,5 m2				D - 1250 m2

B - 125 m2				E - 6250 m2

C - 625 m2  				F - 12500 m2

- ¿Cuál es la principal diferencia entre mapa topográfico y mapa temático?

A - La escala					C - La precisión posicional

B - Las técnicas de realización		D - El formato

- ¿En qué celdilla de la cuadrícula UTM (fila y columna) se encuentra el punto 35ºN, 55ºW?

A – 40R		D – 21T

B – 39S		E – 21S

C – 22T		F – 22S

- ¿Cuáles son las coordenadas mínima y máxima (en latitud, longitud) de la celdilla 37P de la cuadrícula UTM?

A – 42		D – 42 W W

B – 36		E – 36 E E

C – 36W 8N, 42W 16		F – 42 W W

- ¿Cuántos milímetros mide la letra “g” minúscula si ha sido escrita con fuente Arial 8?

A – 1,86			C – 0,35

B – 2,80			D – 0,93

- ¿Cuál de los siguientes procesos no está relacionado con la generalización en Cartografía?

A – Simbolización			D - Clasificación

B – Interpolación			E - Simplificación

C - Selección

- En la figura de abajo, ¿qué método se ha utilizado para el establecimiento de clases?

A – Definido por el usuario

B – Jenks

C – Cuantiles

D – Desviación típica

E – Clases iguales

- Valora como correcto o incorrecto algunos de los componentes del mapa.

|  | CORRECTO | INCORRECTO |
| --- | --- | --- |
| 17 – 1 - Proyección | A | B |
| 17 – 2 - Intervalos | A | B |
| 17 – 3 - Escala | A | B |
| 17 – 4 - Rotulación | A | B |
| 17 – 5 - Simbolización | A | B |

- Valora como correcto o incorrecto algunos de los componentes del mapa.

|  | CORRECTO | INCORRECTO |
| --- | --- | --- |
| 18 – 1 - Leyenda | A | B |
| 18 – 2 - Intervalos | A | B |
| 18 – 3 - Escala | A | B |
| 18 – 4 - Rotulación | A | B |
| 18 – 5 - Simbolización | A | B |

RESPUESTAS

| 1 | A | B | C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A | B | C |  |  |  |
| 3A |  |  |  |  |  |  |
| 3B |  |  |  |  |  |  |
| 3C |  |  |  |  |  |  |
| 3D |  |  |  |  |  |  |
| 3E |  |  |  |  |  |  |
| 4 | A | B | C |  |  |  |
| 5 | A | B | C |  |  |  |
| 6 | A | B | C |  |  |  |
| 7 | A | B | C |  |  |  |
| 8 | A | B | C | D | E | F |
| 9 | A | B | C | D | E | F |
| 10 | A | B | C | D | E | F |
| 11 | A | B | C | D |  |  |
| 12 | A | B | C | D | E | F |
| 13 | A | B | C | D | E | F |
| 14 | A | B | C | D |  |  |
| 15 | A | B | C | D | E |  |
| 16 | A | B | C | D | E |  |
| 17 – 1 | A | B |  |  |  |  |
| 17 – 2 | A | B |  |  |  |  |
| 17 – 3 | A | B |  |  |  |  |
| 17 – 4 | A | B |  |  |  |  |
| 17 – 5 | A | B |  |  |  |  |
| 18 – 1 | A | B |  |  |  |  |
| 18 – 2 | A | B |  |  |  |  |
| 18 – 3 | A | B |  |  |  |  |
| 18 – 4 | A | B |  |  |  |  |
| 18 – 5 | A | B |  |  |  |  |